| №№ п/п |  | Наименование мероприятий | Срок исполн. (месяц) | Ответств. за исполнение | Исполнитель | Материалы, автотранспорт | Ст-ть за ед. руб. | Ст-ть мат-лов, руб. | Трудо-затраты, ч/ч | Ст-ть трудо-затр., руб. | Итого с коэф.инфл. 6%, руб. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Строителей 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | замена магистрального трубопровода ГВС - Ǿ 57х3.5 - 90 м ( подача ). Ǿ 42 х 3.2 - 90 м ( обратка ) |  | ноябрь |  |  | труба полипропиленовая армированная Ду 50 - 90 м | 155 | 13950 | 328 |  | 41465.0607 |  |
|  |  |  |  |  |  | труба полипропиленовая армированная Ду 40 - 90 м | 127 | 11430 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | теплоизоляция УРСА- 9.2 рул. | 850.2 | 7821.84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | стеклопластик РСТ--250Л ( шир. 1000 мм )- 120 м | 55.78 | 6693.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | муфта переходная со стальной трубы на полипропиленовую - 2 шт | 700 | 1400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проволка вязальная Ǿ1.5 мм- 0.0054т | 31411.24 | 169.62 |  |  |  |  |
| 2 | замена магистрального трубопровода ХВС - Ǿ 57х3.5 - 90 м |  | май |  |  | труба ПНД тип СЛ 63 х 3.6 - 90 м | 93.87 | 8448.3 | 121.4 |  | 9088.30 |  |
|  |  |  |  |  |  | муфта переходная со стальной трубы на полиэтиленовую - 2 шт | 320 | 640.00 |  |  |  |  |
| 3 | замена арматуры на стояках отопления |  | май |  |  | сгон Ду 20 - 20 шт | 25 | 500 | 16.2 |  | 4147 |  |
|  |  |  |  |  |  | кран шаровый Ду 20 - 20 шт | 98.9 | 1978 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кран шаровый Ду 15 - 20 шт | 83.45 | 1669 |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  |  |  |  | 54700.36 |  |  |  |  |